Оглавление

1. Инференс	1

1.1 Импульсная нейросеть	1

1.2 Формальная нейросеть	2

2. Обучение	2

2.1 Импульсная нейросеть	2

2.2 Формальная нейросеть	2

3. Симуляция аналоговой импульсной нейронной сети	2

1. Инференс

1.1 Импульсная нейросеть

Тестировалось выполнение инференса (в программном виде) двухслойной импульсной нейронной сети 784x100 нейронов для 50 изображений на максимально простой системе, состоящей из одного вычислительного ядра (1ГГц, RISC) и кеша первого уровня (L1, 8Кб I-кеш и 8Кб D-кеш) (рис. ниже)

Рис 1

В результате симуляции получена статистика, по ядру, памяти и т.д. Например количество ALU инструкций выполненных в процессе симуляции:
int_add = 1.618e9

int_mul = 1.114e6

Энергопотребления процессора целиком оценить напрямую нельзя, т.к. выполнение инструкций на уровне логического блока является малой частью общего потребления процессора. Для оценки энергопотребления выбранной архитектуры системы при выполнении тестируемой программы использовался McPAT. За время выполнения программы средняя потребляемая мощность всего процессора составила 0.176 Вт (0.139 Вт ядро). При частоте 1 ГГц выполнение программы при такой конфигурации системы заняло 2.02 секунды, соответственно энергия:

E=0.176 Вт*2 с≈0.35 Дж

При количестве операций:

totalinst=7.6e6
  
Затраченная энергия контроллером памяти и шинами около 0.1 Дж. При выполнении IPC было на уровне 0.85. (Энергопотребление ядра реальных встроенных процессоров (ARM Cortex-A, RISC-V) или мобильных ядер, работающих на 1 ГГц примерно 1-5 Вт при пиковой нагрузке)

Разница с инференсом импульсной нейронной сети в общем случае обусловлена тем, что формальная нейронная сети подразумевает только перемножение входных данных на веса слове сети и использование какой-либо функции на выходе для получения вероятности. Программная симуляция импульсной нейронной сети по мимо перемножения входных данных на веса подразумевает моделирования нейронов, накопления ими заряда, проверку и обработку их срабатывания в случае превышения порогового потенциала (так же другие био-реалистичные механизмы, в зависимости от архитектуры нейросети). Таким образом с программно-алгоритмической точки зрения эффективность получается сильно ниже, чем у формальных нейросетей.


1.2 Формальная нейросеть

На аналогичной задаче проводилась симуляция формальной нейронной сети с архитектурой перцептрона (784х32х10). Конфигурация системы соответствовала рис.1.
Среднее потребление процессора 0.15 Вт, при времени выполнения 0.08 с, соотвтетсвено затраченная энергия:

E=0.15 Вт*0.08 с≈0.012 Дж

2. Обучение

2.1 Импульсная нейросеть

--------

2.2 Формальная нейросеть

Обучение формальной нейронной сети может быть реализовано различными способами. Для теста был выбран метод градиентного спуска (с батчами, Batch gradient descent), т.к. не требует вычисления градиентов после каждого обучающего экземпляра данных и позволяет балансировать количество вычислений и эффективность обучения.
Конфигурация системы соответствовала рис. 1. Симулировалась одна эпоха на 6000- изображениях с batch_size=2500.

Время выполнение составило 16.4 секунды, со средней потребляемой мощностью 0.2 Вт, когда энергия, затрачиваемая на одну эпоху, (для обучения до 85 и более процентом нужно больше 10 эпох) составила:

E=0.2 Вт*16.4 с≈3.3 Дж

Долгое время выполнения и низкая эффективность (IPC=0.11) обусловлены плохой оптимизацией кода и характеристик системы. Большая часть времени по сути уходит ожидание данных из памяти, о чем говорит большое количество промахов по L1 data кешу.

Соответственно оптимизацию можно проводить в двух направлениях – эффективность кода и архитектуры системы.

Оптимизация архитектуры.

Наиболее прямолинейный вариант – это увеличить размер кешей и добавить L2 кеш, что уменьшит количество промахов по L1 кешу и время получения данных в случае их появления.

Время выполнение той же самой программы сократилось в 2.7 раз, до 6.17 секунд, с IPC = 0.3.

3. Симуляция аналоговой импульсной нейронной сети

Расчёт энергии затрачиваемой кроссбар-массивом

Для одного элемента кроссбар-массива (мемристора или соединительной линии) энергия за время одного импульса:

Eij= Iij2*Rij*timp

Тогда, суммарная энергия для всех мемристивных элементов кроссбар-массива m на n:

Emem=timp*i=1mj=1nImemij2*Rmemij

Для соединительных линий строк (word lines):

EWL=timp*i=1mj=1nIWLij2*RWLij

Для соединительных линий столбцов (word lines):

EBL=timp*i=1mj=1nIBLij2*RBLij

Тогда суммарная энергия с учетом всех элементов кроссбар-массива:

Etotal=Emem+EWL+EBL

– Функциональная схема нейронного КМОП элемента

Средняя мощность такого элемента при интеграции импульсов и генерации выходного импульса составляет 5.6 мкВт (за период 20 нс). За период рефрактерности 10.5 мкВт.
При симуляции инференс режима импульсной нейронной сети (50 изображений) нейронами было сгенерировано 247 импульсов, таким образом суммарная энергия затраченная нейронами за весь период инференса:

En=(5,6 мкВт*10,5 мкВт)*20 нс*247=0,08 нДж

Каждое изображение было представлено 25 раз, т.е. на кроссбар-массив было подано 1250 наборов входных напряжений.
Ecb=317*103 нДж

Для моделирования целесообразно выбрать систему, приближенную к реальной встраиваемой системе. Архитектура RISC-V, RISCVMatchedBoard использует реалистичную модель процессора SiFive U74